Radar Sistemlerinde Renkli Gürültü Karıştırmanın

MTI Süzgeci ile CFAR Sezicide Etkileri

Yazarlar gizlenmiştir.

Özet: Bu çalışmada, renkli gürültü karıştırmanın radarlarda MTI (Hareketli Hedef Göstergesi) süzgeci ve CFAR (Sabit Yanlış Alarm Oranı) sezicisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Beyaz, pembe, kahverengi ve mavi gürültü türleri karşılaştırılmış ve dikkat çeken sonuçlar gözlenmiştir. Beyaz gürültü, CFAR yanlış alarm olasılığı bakımından tasarım değerine en yakın davranışı gösterirken pembe gürültü bu değerden sapmaya neden olmaktadır. Kahverengi gürültü altında gözlenen yüksek tespit olasılığı, yanlış alarm oranındaki belirgin bozulmayla birlikte ortaya çıkmaktadır. Mavi gürültü, yanlış alarm olasılığında önemli bir artışa neden olmadan hedef tespitini zorlaştırmaktadır. Sonuçlar, radar elektronik taarruz senaryolarında karıştırma yönteminin seçimi ve stratejilerin geliştirilmesi açısından yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

Abstract: This study investigates the effects of colored noise jamming on MTI (Moving Target Indication) filtering and CFAR (Constant False Alarm Rate) detection in radar systems. White, pink, brown, and blue noise types are compared, revealing notable differences in detector behavior. White noise remains closest to the designed CFAR false alarm probability, while pink noise produces a moderate deviation. Brown noise yields a high detection probability, but this result is accompanied by significant false alarm degradation. In contrast, blue noise makes target detection more difficult without notably increasing false alarms. The results provide insight for jammer selection in electronic attack scenarios.

1. Giriş

Elektronik harp ortamındaki radarlarda alıcıdaki gözlem sinyali; hedef yankısı, termal gürültü ve karıştırıcı (jammer) gürültüsünü içerir. Alıcıdaki sinyal işleme süreci üç temel aşamadan meydana gelir: i-) Kargaşa (clutter) yankılarını bastıran MTI süzgeci; ii-) sinyal-gürültü oranını iyileştirme amacıyla uygulanan darbe entegrasyonu ve iii-) ortam gürültü seviyesine uyarlanabilir bir eşik belirleyen CFAR sezicisi [1]. Karıştırıcı gürültü genellikle ideal beyaz gürültü olarak varsayılmasına karşın uygulamada dalga biçimi tasarımı, donanım kısıtları, modülasyon teknikleri ve yayılım ortamı gibi etkenler nedeniyle gürültünün spektral yapısı renklenir [2]. Bu süreç, güç-yasası (1/fα) formunda parametrik bir model ile ifade edilebilir [3]. Önceki çalışmamızda [4] karıştırma başarısının salt toplam güç seviyesiyle değil, karıştırıcının güç spektral yoğunluğu ile MTI frekans yanıtı arasındaki etkileşimle belirlendiği gözlenmiştir. Bu çalışmada renkli gürültülü karıştırmanın MTI çıkışını işleyen CFAR seziciler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. CFAR sezicisi, karar eşiğini test hücresinin çevresindeki referans hücrelerden hesaplanan arka plan güç seviyesine göre belirler. Bu nedenle referans hücrelerdeki güç dağılımı homojen olmadığında eşik değeri hatalı kestirilebilir ve yanlış alarm olasılığı hedeflenen tasarım değerinden belirgin biçimde sapabilir [5].

2. Sistem Modeli

Bildiride ele alınan sinyal işleme modeli menzil hücrelerine ayrılan gözlem verisine uygulanan MTI süzgeci, güç entegrasyonu ve CFAR sezici aşamalarından oluşmaktadır. Blok diyagram Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Sinyal işleme modeli blok gösterimi

Alıcıdaki menzil hücresi, radarın belirli bir uzaklık aralığından aldığı ardışık darbe örneklerini temsil eder. Bu kapsamda r-inci (r=1, …, R) menzil hücresindeki n-inci (n=1, .., N) darbeye karşılık gelen gözlem sinyali

|  | xrn=srn+Pjam jrn+wrn | (1) |
| --- | --- | --- |

ifadesiyle modellenebilir. Burada srn hedef yankısını, Pjam karıştırıcı gücünü, jrn renkli gürültü karıştırıcısını, wrn termal gürültüyü gösterir. Gözlem sinyali xrn’e hareketli hedefleri tespit etmek amacıyla çift iptal edici MTI süzgeci uygulanır. Darbe yanıtı hn olan süzgecin çıkışı yrn=hn*xrn'dir. Burada * evrişim işlemini, δ. Kronecker darbe fonksiyonunu temsil eder. Süzgeç katsayıları hn=δn-2δn-1+δn-2 şeklinde tasarlandığında MTI yüksek geçiren süzgeç niteliğine kavuştuğundan düşük Doppler bileşenlerini bastırır. Bu durumda N darbeli bir giriş dizisi için darbe sayısı Np= N-2 olacağından MTI süzgeç çıkışının tümleşik r-inci gücü

|  | Zr=1Npn=1Npyrn2 | (2) |
| --- | --- | --- |

elde edilir. MTI süzgeç çıkışının gücü Hfd2=16sin4​πfdfPRF şeklindedir. Burada Doppler frekansı fd=2vr/λ, hedefin radyal hızı vr ve taşıyıcı dalga boyu λ bağıntısıyla belirlenmektedir. fPRF darbe tekrarlama frekansını temsil etmektedir. Karıştırıcı sinyalin spektral güç yoğunluğu ise

|  | Sjf=γf-α, f≤fPRF/2 | (3) |
| --- | --- | --- |

güç-yasası adıyla bilinen model ile tanımlanır [3]. Bu bağıntıda α spektral eğimi, γ ölçekleme katsayısını ifade etmektedir (Beyaz gürültü (α = 0) için B, pembe gürültü (α = 1) için P, kahverengi gürültü (α = 2) için K, mavi gürültü (α = -1) için M sembolleri kullanılmıştır). MTI süzgeç karıştırıcı kazancı çıkıştaki gürültü gücünün giriş gürültü gücüne oranı ile hesaplanır [4].

CFAR sezicisi, test hücresindeki sinyal gücünü komşu hücrelerden kestirilen eşikle karşılaştırır. CFAR karar kuralı ZCUT>τPc şeklinde olup ZCUT test hücresindeki sinyal gücünü, Pc referans hücrelerin güç kestirimini ve τ eşik çarpanını temsil eder. Bağımsız ve özdeş dağılım (i.i.d.) varsayımı altında CA-CFAR (Hücre Ortalamalı-CA) algoritmasına ait teorik yanlış alarm olasılığı

|  | Pfa=1+τ2Nref-2Nref | (4) |
| --- | --- | --- |

ile tanımlanmaktadır [1]. Renkli gürültü türleri MTI sonrası menzil hücrelerinde farklı güç dağılımları oluşturarak CFAR karar mekanizmasını etkiler.  Karşılaştırma amacıyla renkli gürültü ortamında CA-CFAR, GO-CFAR (en büyük seçimli-GO), SO-CFAR (en küçük seçimli-SO) ve OS-CFAR (sıralı istatistiksel-OS) seziciler için yanlış alarm ve tespit olasılığı oranları elde edilmiştir. Benzetim sonuçları, ölçülen yanlış alarm olasılığının tasarım değerinden sapma oranı üzerinden değerlendirilmiştir.

3. Benzetim

Farklı gürültü türleri altında CFAR algoritmalarının sergilediği teorik değerden sapma miktarları Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. CFAR sezicileri ve renkli gürültü türleri için ölçülen Pfa  sapma oranları (Pfa,tasarım=10-3) Her bir koşul 105 Monte Carlo denemesi üzerinden hesaplanmıştır. Değerler Pfa sapma oranı ± standart sapma biçimindedir.

| CFAR | Beyaz | Pembe | Kahverengi | Mavi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | (1.1 ± 0.02)× | (23.8 ± 0.07)× | (70.9 ± 0.13)× | < 0.01× |
| GO | (0.9 ± 0.01)× | (19.2 ± 0.07)× | (57.4 ± 0.11)× | < 0.01× |
| SO | (1.1 ± 0.02)× | (27.1 ± 0.08)× | (84.5 ± 0.14)× | < 0.01× |
| OS | (1.0 ± 0.02)× | (16.5 ± 0.06)× | (51.5 ± 0.11)× | < 0.01× |

Sunulan sapma oranları Tablo 1’de incelendiğinde K gürültü altında CFAR sezicilerinin hedeflenen tasarım değerinden belirgin biçimde uzaklaştığı görülmektedir. Bu senaryoda CA-CFAR için ölçülen Pfa, tasarım değerinin yaklaşık 71 katına çıkarak ciddi bir yanlış alarm bozulması oluşturmuştur.  M gürültü altındaki senaryoda ise oldukça düşük Pfa  değerleri elde edilmiştir. CFAR türleri arasındaki performans farkı temelde menzil hücreleri arasında yüksek güç ayrışıklığına neden olan K gürültü ortamında belirginleşmektedir. Çalışılan senaryoda en  yüksek sapmayı  iki referans penceresinden gücü küçük olanı seçerek karar eşiğini tasarım değerinin altına düşüren SO-CFAR algoritması üretmiştir. Buna karşın OS-CFAR, sıralama istatistiği yöntemiyle menzil hücrelerindeki en uç güç değerlerini baskılamış ve K gürültüsünün bozucu etkilerine karşı en gürbüz performansı sergilemiştir.

Şekil 2. CA-CFAR altında renkli gürültü türleri için SNR’ye bağlı olarak değişen

- tespit olasılığı Pd, (b) yanlış alarm olasılığı Pfa.

Gerçek hedefin bulunduğu menzil hücresinde CFAR eşiğinin aşılma oranı olarak tanımlanan tespit olasılığı Pd ve yanlış alarm olasılığı Pfa ait sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. Analizlerde, karıştırıcı gücü hedef sinyal gücüne göre sabit oranda ölçeklenmiştir. Grafiklere göre yalnızca K gürültüsü senaryosunda Pd = 0.5 düzeyine ulaşılabilmektedir. Kahverengi gürültünün spektral bileşenleri MTI süzgeci tarafından güçlü biçimde bastırıldığı için düşük ve orta SNR rejimlerinde arka plandaki termal gürültü baskın ve belirleyici unsur haline gelmektedir. Ancak K gürültüsü altında gözlenen bu yüksek Pd performansı dikkatli yorumlanmalıdır. Bu senaryoda gerçekleşen Pfa değerinin yaklaşık %5-8 bandına yükseldiği ölçülmüştür. Düşük SNR bölgesinde  Pd ≈ 0.08 ile Pfa ≈ 0.05-0.08 değerlerinin birbirine yakın olması, bu rejimdeki tespitlerin önemli bir bölümünün hedef kaynaklı olmaktan çok yanlış alarm davranışıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla K gürültüsü altında gözlenen yüksek Pd, tek başına karıştırıcıya karşı bir dayanıklılık göstergesi sayılmamalıdır. M gürültüsü ise oldukça düşük bir Pfa  üretmesine karşın Pd değerini düşük seviyede tutarak hedef tespitini zorlaştırmaktadır. Bu durum, referans hücrelerdeki arka plan güç kestiriminin yükselmesiyle ilişkilendirilebilir.

4. Sonuç

Bu çalışmada renkli gürültü karıştırmanın MTI süzgeci ve CFAR sezici üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, karıştırma etkinliğini değerlendirmede MTI çıkışındaki ortalama gücün tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını ve yanlış alarm davranışının karıştırıcının spektral yapısına göre önemli ölçüde değişebildiğini göstermektedir. Bulgular, karıştırıcı spektrumunun yalnızca güç seviyesiyle değil, MTI ve CFAR sinyal işleme zinciri üzerindeki etkileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmalarda, farklı mimarilere sahip MTI süzgeçlerinin renkli gürültü türleriyle etkileşiminin incelenmesi planlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, radar elektronik taarruz senaryolarında uygun karıştırma yönteminin seçilmesi ve renkli gürültü tabanlı karıştırma stratejilerinin değerlendirilmesi açısından yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

5. Kaynaklar

[1]. Richards M. A., Fundamentals of Radar Signal Processing, 2. baskı. McGraw-Hill, New York, A.B.D., 2014.

[2]. Poisel R. A., Modern Communications Jamming: Principles and Techniques, 2. baskı. Artech House, Norwood, MA, A.B.D., 2011.

[3]. Kasdin N. J., “Discrete simulation of colored noise and stochastic processes and 1/f^α power law noise generation,” Proceedings of the IEEE, cilt 83, no. 5, s. 802–827, 1995.

[4]. Ayrıntılar, çift-taraflı kör değerlendirme süreci kapsamında gizlenmiştir.

[5]. Weiss M. A., “Analysis of some modified cell-averaging CFAR processors in multiple-target situations,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, cilt AES-18, no. 1, s. 102–114, 1982.